- ПЕРЕЧЕНЬ

- МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

- ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

- СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 24 по ул. Победы на 2014 год

| - N - пп. | - Наименование - мероприятия - (указание на единовременность - или периодичность) | - Цель - мероприятия | - Применяемые - технологии, - оборудование - и материалы | - Возможные - исполнители - мероприятий | - Возможный - источник - финансирования | - Характер - эксплуатации после - реализации - мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Система отопления |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Установка линейных - балансировочных - вентилей - (единовременно) - и балансировка - системы - отопления - (периодическая) | - 1) Рациональное - использование - тепловой - энергии. - 2) Экономия - потребления - тепловой - энергии - в системе - отопления | - Балансировочные - вентили, - запорные - вентили, - воздуховыпускные - клапаны | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодическая - регулировка, - ремонт |
| - 2. | - Промывка - трубопроводов - и стояков системы - отопления - (периодическая) | - 1) Рациональное - использование - тепловой - энергии. - 2) Экономия - потребления - тепловой - энергии - в системе - отопления | - Промывочные - машины - и реагенты | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - ремонт |
| - 3. | - Ремонт изоляции - трубопроводов - системы - отопления - в подвальных - помещениях - с применением - энергоэффективных - материалов - (периодический) | - 1) Рациональное - использование - тепловой - энергии. - 2) Экономия - потребления - тепловой - энергии - в системе - отопления | - Современные - теплоизоляционные - материалы - в виде скорлуп - и цилиндров - и т.д. | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - ремонт |
| - 4. | - Установка - коллективного - (общедомового) - прибора учета - тепловой энергии - (единовременно) | - Учет тепловой - энергии, - потребленной в - многоквартирном - доме | - Прибор учета - тепловой энергии, - внесенный - в государственный - реестр средств - измерений | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - поверка, - ремонт |
| - Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Замена ламп - накаливания - в местах общего - пользования на - энергоэффективные - лампы - (единовременно, - обслуживание - - периодическое) | - 1) Экономия - электроэнергии. - 2) Улучшение - качества - освещения | - Люминесцентные - лампы, - светодиодные - лампы и т.д. | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - протирка, - замена - сгоревших |
| - 6 | - Капитальный ремонт - магистральных - электрических - сетей, относящихся - к общему имуществу - в многоквартирном - доме, с учетом - фактически - сложившейся - нагрузки абонентов - и с учетом - защищенности от - несанкционированных - подключений - (единовременно) | - 1) Рациональное - использование - электроэнергии. - 2) Обеспечение - электро- - безопасности | - Электроматериалы | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Платежи - за капитальный - ремонт общего - имущества | - Периодический - осмотр, - поверка, - ремонт |
| - 7 | - Установка - коллективного - (общедомового) - прибора учета - электрической - энергии - (единовременно) | - Учет - электрической - энергии, - потребленной в - многоквартирном - доме | - Прибор учета - электрической - энергии, - внесенный - в государственный - реестр средств - измерений | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - поверка, - ремонт |
| - Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | - Заделка, уплотнение - и утепление дверных - блоков на входе - в подъезды - и обеспечение - автоматического - закрывания дверей - (единовременно) | - 1) Снижение - утечек тепла - через двери - подъездов. - 2) Рациональное - использование - тепловой - энергии. - 3) Усиление - безопасности - жителей | - Двери - с теплоизоляцией, - прокладки, - полиуретановая - пена, - автоматические - дверные доводчики - и др. | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - ремонт |
| - 9 | - Установка дверей - и заслонок - в проемах - подвальных - помещений - (единовременно) | - 1) Снижение - утечек тепла - через - подвальные - проемы. - 2) Рациональное - использование - тепловой - энергии | - Двери, дверки - и заслонки - с теплоизоляцией | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - ремонт |
| - 10 | - Установка дверей - и заслонок - в проемах чердачных - помещений - (единовременно) | - 1) Снижение - утечек тепла - через проемы - чердаков. - 2) Рациональное - использование - тепловой - энергии | - Двери, дверки - и заслонки - с теплоизоляцией, - воздушные - заслонки | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, - специализированный - потребительский - кооператив | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - ремонт |
| - 11 | - Заделка - и уплотнение - оконных блоков - в подъездах - (единовременно) | - 1) Снижение - инфильтрации - через оконные - блоки. - 2) Рациональное - использование - тепловой - энергии | - Прокладки, - полиуретановая - пена и др. | - Управляющая - организация, - собственники - помещений - в многоквартирном - доме, товарищество - собственников - жилья, жилищный - кооператив, | - Плата - за содержание - и ремонт - жилого - помещения | - Периодический - осмотр, - ремонт |